Требования по охране труда к местам содержания и обслуживания животных и птицы

Требования по охране труда к местам содержания и обслуживания животных и птицы установлены Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022      № 29/44 (далее - Правила).

В соответствии с главой 13 Правил места содержания и обслуживания животных и птицы (групповые или индивидуальные разделительные станки, стойла, денники, секции, насесты для птиц, клеточные батареи, иные) должны быть исправными и использоваться по назначению.

Для исключения необходимости прохода работников для открывания (запирания) двери через секцию (выгульную площадку) при нахождении в них животных двери из секций на выгульные площадки оборудуются с двух сторон запорными устройствами.  У мест разгрузки животных из железнодорожных вагонов и грузовых транспортных средств для предупреждения травмирования работающих должны предусматриваться площадки, огороженные изгородью (далее – загон), имеющие пандусы для спуска животных.

Площадки для обработки животных должны иметь твердое покрытие и уклон не более 6 градусов в сторону бетонированного резервуара для сбора отработанных жидкостей. Места загонной пастьбы животных с помощью электрического ограждения в видимых местах на проволоке электрического ограждения обозначаются знаками безопасности и поясняющей надписью «ОСТОРОЖНО! Электрическое ограждение».

Установка и подсоединение электрического ограждения должны выполняться в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей на оборудование (блок питания). Электрическое ограждение не должно устанавливаться в охранной зоне воздушных линий электропередачи и пересекаться с ними, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

Территорию, на которой размещены помещения для содержания крупного рогатого скота и кольцевые прогулочные площадки с ручным побуждением их к движению (далее – выгульный дворик), необходимо огородить изгородью высотой не менее 1,5 м. На территории возможного пребывания крупного рогатого скота, а также на путях прогона быков, используемых для воспроизводства породы (далее – бык-производитель) на взятие спермы или прогулки, должны предусматриваться островки безопасности для работающих.

Островки безопасности должны быть огорожены столбами из стальных труб длиной не менее 2 м, установленных вертикально на расстоянии не более 0,4 м друг от друга. Вертикальные столбы не должны соединяться между собой продольными перекладинами. Элементы ограждений стойл, на которые возможно воздействие крупного рогатого скота, должны быть исправными, прочными.

Разделительные станки для содержания хряков должны быть оборудованы сплошными перегородками из прочной металлической решетки высотой не менее 1,4 м. В помещениях для приучения хряков, используемых для воспроизводства породы (далее – хряки-производители), к садке на чучело, случке со свиньями для работающих должна быть оборудована защитная зона с глухим ограждением высотой не менее 1,4 м. Денники для содержания лошадей должны иметь прочные запоры.

Для прогулок племенных лошадей вблизи конюшен устраивают выгульные дворики (паддоки, левады), огороженные прочной оградой высотой не менее 2,5 м. В местах расположения табунов лошадей необходимо иметь специальные базы (загоны) с расколами (секциями), каждая из которых должна быть оборудована навесом для защиты работающих от атмосферных осадков.

На пастбищах животных необходимо обеспечить условия для защиты работающих от неблагоприятных погодных условий (атмосферных осадков, грозы) и их обогрева. Места возле оборудования, предназначенного для купания овец, необходимо оборудовать солнцезащитными тентами и ограждениями и располагать их таким образом, чтобы на работающего не попадали брызги рабочей жидкости. Для стрижки овец при помощи электромеханического инструмента (стригального аппарата) и вычесывания пуха у коз должны быть оборудованы места в сухом помещении или под навесом. Под ногами работающих должны быть установлены деревянные щиты или электроизолирующие (резиновые) коврики.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной и инспекции труда                                               С.Н. Горбаков